      - Kiváló felhasználhatóság

      - Kiváló fedőképesség

      - Kiváló tartósság, hosszú ideig megőrzi a bevonat eredeti megjelenését

      - Kiváló vízállóság

      - Ellenáll a koszolódásnak

      - Gombásodással és algásodással szemben kiválóan ellenálló bevonat

      - CE jelölés az EN 1504-2 szerint

- Leírás

- 100% vízalapú akrilfesték.

- Jellemző felhasználási területek

Kültéri használatra ajánlott bármilyen környezetben cementhabarcsokon, csempéken, kőfelületeken, korábban festett vakolatokon és a külső hőszigetelő rendszerek megújításánál (ETICS). Használható teniszpályákon is, „gyors szintetikus padlóval” és hatékony vízelvezetéssel.

- Tanúsítványok/Tesztek

| EN 1062-1 besorolás szerinti – Bevonatok és bevonó rendszerek külső falazatokhoz és betonhoz: |  |
| --- | --- |
| Fényesség (G3 osztály): | Matt (G ≤ 10, 85º beesési szöggel) |
| Rétegvastagság (E2 osztály): | 50 µm < E ≤ 100 µm |
| Vízpára-áthaladási sebesség (V2 osztály): | Közepes (0,14 m ≤ Sd < 1,4 m) |
| Folyékony víz áteresztőképesség (W3 osztály): | Alacsony (W < 0,1 kg/(m2h0.5)) |
| Széndioxid áteresztőképesség (C1 osztály): | Sd > 50 m |
| Tűzveszélyességi osztályba sorolás (EN 13501-1): | A2-s1, d0 |
| Alkalmazási dokumentum (DA 113) – Homlokzati bevonatok (NP 4505 szerint): | Kedvező műszaki vélemény az LNEC által kiadott "Cinolite Alapozó / Nováqua HD" bevonórendszerről a külső felületek festésére. |
| CE jelölés (EN 1504-2 - Betonszerkezetek védelmére és javítására szolgáló termékek és rendszerek. Meghatározások, követelmények, minőségellenőrzés és megfelelőségi értékelés. 2. rész: Betonfelület-védelmi rendszerek) | A Nováqua HD CIN által adott CE jelölése bizonyíték arra, hogy a termék megfelel a Közösségi Építőipari Termékek Irányelv rendelkezéseinek, melyek érvényesek az Európai Parlament és a Tanács március 9-i 305/2011/EU rendeletében és az EN 1504-2 sz. szabványban. Ez a termék megfelel az említett szabvány ZA mellékletében foglalt követelményeknek az 1 sz. (Behatolással szembeni védelem), 2 sz. (Nedvességszabályozás) és 8 sz. (Ellenállás növelése) alapelv szerint a ZA.3e Táblázatnak megfelelően. Fő jellemzői megtalálhatóak a teljesítménynyilatkozatban. |

- Jellemzők

  - Általános jellemzők

| Bevonat: | Matt/sima |
| --- | --- |
| Szín: | Fehér és színes |
| Alapfelület: | A 2. pontban leírtak |
| Gyakorlati kiadósság: | 10 - 14 m2/l rétegenként (A felület típusától és a felhordási körülményektől függően) |
| Gyakorlati kiadósság (ETICS): | 4 - 6 m2/l rétegenként (A felület típusától és a felhordási körülményektől függően) |
| Alkalmazás módja: | Csepegésmentes festőhenger, ecset, vagy légmentes festékszóró |
| Száradási idő: (20 °C és 60% relatív páratartalom) | Érintésre száraz – kb. 30 perc Átfesthető – 3-4 óra |

| VOC (illékony szerves vegyületek): | EU határértékek erre a termékre (A/c kategória): 40 g/l. Ez a termék maximum 5 g/l VOC-ot tartalmaz. (A fenti VOC-érték az ajánlásainknak megfelelően színezett, hígított, stb. használatra kész termékre vonatkozik. Nem vállalunk felelősséget az általunk javasoltaktól eltérő termékek keverésével nyert termékekért, és fel kell hívnunk a figyelmet az ellátási láncban részt vevők felelősségére, hogy ne sértsék meg a 2004/42/EK irányelvet.) |
| --- | --- |
| Eltarthatóság: | 3 év, eredeti tárolóedényekben 5-40 ºC közötti hőmérsékleten tárolva. |

  - a fehér nováqua hd festékkel elért bevonathoz kapcsolódó jellemzők (referenciaszám: 10-125.0501)

| Jellemző | Vizsgálati módszer | Termék | Eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| Fedőképesség | EN ISO 6504-3 B módszer | Festék | Kiadósság 0,98 kontrasztarányhoz: 9 m2/l |
| Tükröződés | NP EN ISO 2813 | Festék | G3 osztály (matt) |

Az LNEC által kiadott táblázat a DA 113-ból

  - a nováqua hd (referenciaszám: 10-125) festék és a nováqua hd (referenciaszám: 10-125) valamint a cinolite alapozó (referenciaszám: 54-850) alkotta bevonatrendszer teljesítményjellemzői

| Jellemző | Vizsgálati módszer | Termék | Eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| Repedésállóság (1) | NP 4505 | Festék | A festék nem repedezik 2000 µm nedves vastagságig |
| Lúgállóság hidraulikus kötőanyagokkal szemben (2) | NP 4505 | Festék | Nincs látható bomlás |
|  |  | Bevonatrendszer | Nincs látható bomlás |
| Vízáteresztő képesség (1) | NP EN 1062-3 | Festék | W3 osztály – Alacsony (w < 0,1 kg m-2 h -0,5) |
|  |  | Bevonatrendszer |  |
| Vízpára-áthaladási sebesség(1) | NP EN ISO 7783-2 | Festék | V2 osztály – Közepes (0,14 m < SD < 1,4 m) |
|  |  | Bevonatrendszer |  |
| Tapadásvizsgálat (1) | EN ISO 2409 | Bevonatrendszer | 0 osztályú kefe használata és a ragasztószalag eltávolítása után |
| Mesterséges időjárás-ellenállás (1000 óra) (2) | NP EN ISO 16474-2 1. módszer, A ciklus) | Festék | Az NP 4505:2012 követelményei szerint |
| Gombásodás elleni védelem (1) | ASTM D 5590 | Festék | I. osztály (3) |
| Algásodás elleni védelem (1) | ASTM D 5589 | Festék | I. osztály (3) |

Az LNEC által kiadott táblázat a DA 113-ból

- A vizsgálatot fehér színben végeztük.

- A vizsgálatot fehér, RAL 1014, RAL 2002, RAL 2009, RAL 3015, RAL 5017 és RAL 6021 színekben végeztük.

- Az LNEC alábbi besorolása három próbadarab eredményei alapján, 4 vizsgálati hét után készült: I. osztály - Csak egy próbadarab 1-es növekedési fokozatú, és a fennmaradó kettőben a növekedési fokozat nulla; II. osztály - Egynél több példány mutatja a növekedés 1. fokozatát; III. osztály - a három példány egyikében sem lehet 2-nél magasabb a növekedési fokozat.

- Alkalmazási adatok

  - Felület előkészítése

Minden felületnek száraznak, szilárdnak, por-, zsír- és egyéb szennyeződésektől mentesnek kell lennie.

Új cementvakolatok: Hagyja, hogy a cement teljesen megszilárduljon, ami körülbelül 1 hónapot vesz igénybe. Kefével távolítsa el a laza anyagot. Vigyen fel egy réteg Cinolite alapozót (referenciaszám: 54-850).

Korábban festett felületek: Alaposan tisztítsa meg a felületet nagynyomású mosóval, hogy eltávolítsa a rosszul tapadó régi festéket, majd Exterior Alltek kültéri gipszvakolattal (referenciaszám: 15-970) javítsa ki a sérült területeket és a 0,3-1,0 mm közötti repedéseket. Azokon a területeken, ahol a tartó látható, az új felületekre jelzett módon járjon el. Ha a korábbi festék krétás, vigyen fel egy réteg átlátszó Cinolite alapozót (referenciaszám: 54-852).

Korábban meszelt felületek: Alaposan tisztítsa meg a felületet nagynyomású mosóval, vagy kefével. Ha a felület mészmentes, vigyen fel egy réteg Cinolite alapozót (referenciaszám: 54-850), ellenkező esetben egy réteg átlátszó Cinolite alapozót (referenciaszám: 54-852).

Kültéri hőszigetelő rendszerek (ETICS) Alaposan tisztítsa meg a felületet kisnyomású mosóval, hogy eltávolítsa a port és egyéb szennyeződéseket, és javítsa ki a sérült területeket.

Gombás és algás felületek: Először kezelje a felületet Artibiose fertőtlenítőszerrel (referenciaszám: 18-220).

Új teniszpályák: A felületnek száraznak, szilárdnak, tisztának, por-, zsír- és egyéb szennyeződésektől mentesnek kell lennie.

Korábban festett teniszpályák: Lehetőleg nagynyomású mosó használatával alaposan tisztítsa meg a felületet, hogy eltávolítsa a rosszul tapadó régi festéket. Ahol ez nem lehetséges, alaposan súrolja le a felületet. Javítsa ki a sérült területeket és távolítsa el a port és zsírt.

  - Környezeti feltételek

| Külső hőmérséklet: | 5 ºC fölött |
| --- | --- |
| Relatív páratartalom: | Kevesebb mint 80% |
| Felületi hőmérséklet: | 2-3 ºC-kal harmatpont fölött. Ne hordja fel közvetlen napfénynek kitett felületre, vagy, ha aszáradási idő alatt eső várható. |

  - Alkalmazási jellemzők

| Termék előkészítése: | Keverje fel, amíg teljesen homogén nem lesz. |
| --- | --- |
| Hígítás: | Csepegésmentes henger / Ecset: az első réteget 10%, a további rétegeket 5% vízzel hígítsa. Légmentes szórás: ha szükséges, hígítsa maximum 5% vízzel. |
| Felhordás: | 2-3 réteg Nováqua HD, Légmentes szórás esetén a szórófej ajánlott mérete 0,38 – 0,43 mm. |

- Észrevételek

1 – Ezt a terméket kifejezetten úgy alakították ki, hogy kevésbé legyen érzékeny az összetevők kiválásának megjelenésére, ha a felhordás és a száradás mostoha környezeti feltételek mellett történik (alacsony hőmérséklet, magas páratartalom és a magas páralecsapódás szempontjából kedvező feltételek).

2 – A kiválasztott szín átlátszatlanságától, a felhordási folyamattól, a hordozó tulajdonságaitól (abszorpció, érdesség és szín-egyenletesség), a korábbi szín kontrasztjától és az alkalmazott hígítástól függően szükség lehet további rétegek felhordására az egységes felület elérése érdekében.

3 – Egyes színeknél és olyan esetekben, amikor a kiválasztott szín éles ellentétben áll a felület színével, alapbevonatként a következő színek egyikét kell használni: M787 alapozó vörösekhez; M786 alapozó narancsokhoz; F203 alapozó kékekhez; M788 alapozó zöldekhez; P905 alapozó sárgákhoz.

4 – A Nováqua HD külső hőszigetelő rendszerekben (ETICS) történő alkalmazása esetén nem szabad alacsony teljes napsugárzás- visszaverődésű (30%-nál kisebb TSR értékű) színekkel alkalmazni, mert ez növeli a bevonat korai lebomlásának és / vagy a hordozó repedésének kockázatát. Ezért a „Kültéri szín útmutató” katalógus alábbi színei nem használhatók: 0711, 0731, 2131, 7132, E079, E088; E090, E094, E117, E217; E218, E436, E444, E445, E446, E469, E486, E508, E510, E516, E517, E518, E552, E555, E558, E559, E562, E563, E565, E578, E579, E580, E581, E582, E585 és E602. Egyéb szín igénye esetén a napsugárzás-abszorpciós együtthatót kell értékelni.

A CIN kifejlesztett egy hővisszaverő (termo-reflektív) technológiát, amely lehetőúvé teszi a fentieken kívül 24 szín használatát 30%-nál magasabb TSR értékkel. Ehhez a fent említett színek alternatívájaként az alábbi táblázat harmadik oszlopában feltüntetett színeket kell alkalmazni.

| Szín leírása | Színkód (standard technológia) | Színkód (Hővisszaverő technológia) | TSR (%) | Kültéri szín útmutató katalógus (oldal) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRÁNITSZÜRKE | 0711 | 900R | 51 | 17 |
| PALASZÜRKE | 7132 | 901R | 35 | 23 |
| BEJA BARNA | 2131 | 902R | 46 | 113 |
| LILA ÁRNYÉK | E516 | 903R | 44 | 31 |
| BAZALTSZÜRKE | E218 | 904R | 48 | 27 |
| ÉJSZÜRKE | E486 | 905R | 36 | 28 |
| AGYAGSZÜRKE | E508 | 906R | 51 | 18 |
| SZIKLASZÜRKE | E510 | 907R | 44 | 22 |
| FURNAS SZÜRKE | E517 | 908R | 44 | 32 |
| TEIDE SZÜRKE | E518 | 909R | 45 | 33 |
| DOHÁNY | E090 | 910R | 41 | 110 |
| HORGONYGSZÜRKE | E436 | 911R | 50 | 21 |
| EUFRÁTESZKÉK | E558 | 912R | 44 | 158 |
| ÉSZAKI SZÜRKE | E562 | 914R | 45 | 162 |
| EGYIPTOMI KÉK | E563 | 915R | 40 | 163 |
| BOSZPORUSZI KÉK | E565 | 916R | 36 | 165 |
| ALOE VERA ZÖLD | E578 | 917R | 43 | 144 |
| ROZMARING | E579 | 918R | 46 | 145 |
| TIGRISSZEM | E580 | 919R | 47 | 108 |
| BAOBAB BARNA | E581 | 920R | 39 | 109 |
| IONA BARNA | E582 | 921R | 41 | 123 |
| MULEMBA ZÖLD | E602 | 922R | 42 | 134 |
| SZENTJÁNOSKENYÉR BARNA | E469 | 924R | 42 | 125 |
| GOLGOTAVIRÁG GYÜMÖLCS | E585 | 925R | 48 | 122 |

- Egészség, biztonság és környezet

Védje a szemet és a bőrt az érintkezéstől; viseljen kesztyűt, védőszemüveget és megfelelő ruházatot. Gyermekektől elzárva tartandó! Csak jól szellőző helyen használja. Ne ürítse a csatornába. A tartályt megfelelően lezárva és a megfelelő helyen tárolja. A termék szállításakor tegye meg a megfelelő intézkedéseket, hogy elkerülje az esetleges baleseteket, amelyek felhasíthatják a tartályt, vagy károsíthatják a csomagolást. Biztosítsa a tartály megfelelő tárolását biztonságos helyen. Ne tárolja vagy használja a terméket szélsőséges hőmérsékleti körülmények között. Mindig vegye figyelembe a környezettel, valamint a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos vonatkozó jogszabályokat. További információkért feltétlenül olvassa el a tartályon található címkét és a termék anyagbiztonsági adatlapját.